PCB制作工艺要求

项目名：S68-H133-V1-0916联系方式：

邮箱：

如有疑问或者调整线宽线距请一定发工程询问单。

1.  厚度：1.2mm   沉金工艺 绿油白字

2.  板材：FR-4

3.  层数：4层

- 阻抗线图

WIFI 天线阻抗50欧姆，参考层为第二层

一.Wifi-ANT 1  BOTTOM层

- USB走线 差分阻抗线控制在90欧姆+/-10%

一．顶层走线参考第二层,第三层参考底层.

6. DDR 部分阻抗线

一.顶层、第三层和第四层黄色/白色DDR数据线、地址信号走线做50欧姆+/-10% ，如下图：（备注，DDR按照叠层要求来做）

7，DDR高亮走线做100欧姆+/-10%的差分阻抗线，如下图高亮部分所示：（备注，DDR按照叠层要求来做）

8.  HDMI  高亮走线做100欧姆+/-10%的差分阻抗线，参考层为第三层。

如下图高亮部分所示：

9.  LVDS和MIPI 高亮走线做100欧姆+/-10%的差分阻抗线，参考层为第三层。

如下图高亮部分所示：